МОНИТОР COMPIT      HA2705

Меры предосторожности и техническое обслуживание

- Для очистки монитора используйте специальные влажные салфетки, предварительно отключив монитор от сети.

- Производитель рекомендует протирать экран сухой тканью и только с отключенным питанием.

- Не используйте жидкости на основе спирта или аммиака, они могут повредить экран матрицы.

- Монитор разработан с вентиляционными отверстиями на задней панели корпуса не закрывайте их и не блокируйте.

- Не устанавливайте монитор рядом с электронагревателем или обогревателем, в том числе в закрытом помещении без вентиляции.

- Во избежание повреждений, не вставляйте в технологические отверстия монитора какие-либо предметы и не распыляйте на него жидкость.

- Не устанавливайте монитор в небезопасном месте, во избежание падения, он может поврежден и может причинить вред пользователю.

- Отключите монитор от сети, если он не будет использоваться в течение длительного времени.

- Пожалуйста, не кладите тяжелые предметы на монитор или кабель питания.

- Пожалуйста, не открывайте заднюю панель монитора, так как монитор содержит ток высокого напряжения.

Комплектация:

Монитор HA2705

Блок питания

Кабель DP

Кабель HDMI

Функции:

Для дома и офиса; Для дизайна; Для игр; Для работы с графикой.

Модель HA2705 - МОНИТОР ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО К СИСТЕМНОМУ БЛОКУ И РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПК и НОУТБУКАМИ, ЦВЕТНОЙ.

  - 10.07 млрд цветов изображения высокого качества

  - Интеллектуальная настройка экрана изображения — экранное меню с простой компоновкой и удобным выбором

  - Интеллектуальные интерфейсы управления для легкой настройки

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Разъем

USB B 3.0

Разъемы

2xUSB A 3.0

Разъем jack 3.5

Разъем HDMI

Разъем DP

Разъем

TYPE C

Разъем питания от внешнего блока

Монитор оснащен источником питания и имеет широкий диапазон напряжения питания; его можно использовать с источником питания переменного тока 100-240В 50/60 Гц 1.1А. На выходе: 12V 2.5А.

Для подключения ПК к монитору используйте разъем подключения HDMI или DP расположенные на интерфейсной панели монитора и соответствующие кабели, поставляемые в комплекте с монитором.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРОМ

Панель управления на задней панели монитора имеет пять клавиш для настройки параметров монитора с помощью экранного меню.

Кнопки панели управления:

- Кнопка AUTO – автоматическая настройка разрешения экрана/выход из меню

- Меню/Ввод: отображение основных меню выбора.  Отображение меню управления монитором/выбор параметра

- Вниз: настройка параметров - перемещение вниз или ниже/горячая клавиша (опция) Вниз/Down – перемещение вниз

- Вверх: Настройка параметров - перемещение вверх или выше/Горячая клавиша (опция) Вверх/Up – перемещение вверх

- Кнопка включения/выключения питания Кнопка Power – включение/отключение монитора

Заводские настройки регулировки – носят рекомендательный характер.

Опора монитора – система PIVOT:

Монитор COMPIT HA2705 комплектуется поворотной опорой (стойкой) - PIVOT. Опора имеет несколько степеней свободы, Поворот монитора в горизонтальной плоскости 15 градусов в каждую сторону, Изменение угла наклона монитора в вертикальной плоскости 15 градусов, изменение уровня

монитора в вертикальной плоскости – вверх-вниз, поворот монитора на 90 градусов.

Примечание: - При повороте монитора на 90 градусов используйте настройки операционной системы для изменения изображения в соответствии с положением монитора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА

| Модель | HA2705 |  |
| --- | --- | --- |
| Торговая марка | COMPIT™ |  |
| Диагональ монитора | 27” |  |
| Цвет |  | Черный |
| Видео разрешение | 3840x2160 @60HZ |  |
| Тип матрицы | IPS - Family |  |
| Видимая область дисплея | 596.736(H)×335.664 (V) mm |  |
| Угол обзора от перпендикуляра | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |  |
| Динамический контраст | 1000:1 (Typ.) (TM) |  |
| Яркость（cd/m2） | 350cd/m2 |  |
| Диапазон отображения цветов | 1.07 Mлрд |  |
| Частота обновления | 60Hz |  |
| Порты подключения и версии | HDMI (ver. 1.4) + DP + TYPE C |  |
| Время отклика | 5ms |  |
| Тип подсветки | LED backlight |  |
| Питание | AC 100-240V 50/60Hz, 1.1A |  |
| Динамики | Speaker 2*2W |  |
| Крепление VESA | 100*100 mm |  |
| Блок питания | Внешний блок питания |  |
| Подставка | PIVOT |  |
| Размер коробки | 65.1* 14.2*41.2 cm |  |
| Вес Брутто | 5.9 кг |  |
| Вес Нетто | 4.6 кг |  |

Панель управления Меню

| Пункт главного меню | Пункт подменю | раздел-подменю | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник сигнала | HDMI | Входной сигнал HDMI/DP/TYPE C | Источник сигнала |
|  | DP |  |  |
|  | TYPE C |  |  |
| ЯРКОСТЬ/ КОНТРАСТ | ЯРКОСТЬ | ЯРКОСТЬ | Регулирует яркость изображения |
|  | КОНТРАСТ | КОНТРАСТ | Регулирует контрастность изображения |
|  | DCR(динамический контраст) | вкл | Включает/отключает динамическую контрастность |
|  |  | выкл |  |
| Настройка цвета | Гамма | Отсутствует | Регулирует диапазон цветов |
|  | Режим Изобр. | СТАНДАРТ | Автоматически проверяет и регулирует соотношение сторон изображения |
|  |  | Широкоэкранный режим | Регулирует соотношение сторон изображения в широкоэкранном режиме |
|  |  | 4:03 | Регулирует соотношение сторон изображения в режиме 4:3 |
|  | Цвет. Температура | Теплый | Установите теплую цветовую температуру |
|  |  | Холодный | Установите холодную цветовую температуру |
|  |  | Пользовательская | Установить как пользовательскую цветовую температуру |
|  | Оттенок | Отсутствует | Регулирует оттенок |
|  | Насыщенность | Отсутствует | Регулирует насыщенность |
|  | Low Blue Light | Отсутствует | регулирует компонент синего света, излучаемый монитором |
| Пункт главного меню | Пункт подменю | раздел-подменю | Описание |
| Качество изображения | Чёткость | Отсутствует | Регулирует четкость изображения |
|  | Время отклика | вкл | Включает/отключает интервал яркости свечения |
|  |  | выкл |  |
|  | Шумоподавление | вкл | Включает/отключает шумоподавление |
|  |  | выкл |  |
|  | Динамический контроль яркости | вкл | Включает/отключает Динамический контроль яркости |
|  |  | выкл |  |
|  | Blacklevel | Отсутствует | Регулирует диапазон уровня черного |
| Настройка экрана | Соотношение сторон | Полный экран | Регулирует соотношение сторон |
|  |  | широкий |  |
|  |  | узкий |  |
| Настройка звука | Выкл. звук | вкл | Включает/отключает звук |
|  |  | выкл |  |
|  | Громкость | Отсутствует | Регулирует громкость звука |
| Меню | Язык меню | Отсутствует | Выбор языка, отображаемого в экранном меню (Русский, Английский, Французский, Немецкий, Упрощенный Китайский, Итальянский, Испанский, Португальский Турецкий, Польский, Голландский) |
|  | Горизонтальная позиция меню | Отсутствует | Регулирует горизонтальное положение Экранного меню |
|  | Вертикальная позиция меню | Отсутствует | Регулирует вертикальное положение Экранного меню |
|  | Прозрачность меню | Отсутствует | Регулирует прозрачность Экранного меню |
|  | Время показа меню | Отсутствует | Регулирует время показа меню |
|  | Вращение меню | normal | Регулирует положение Экранного меню |
| Вертикальная синхронизация (FreeSync) | вкл | Отсутствует | Включает/Выключает режим Вертикальной синхронизации (FreeSync) |
|  | выкл | Отсутствует |  |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | вкл | Отсутствует | Включает/Выключает режим Расширенного динамического диапазона (HDR) |
|  | выкл | Отсутствует |  |
| (LightEffect) | вкл | Отсутствует | Включает/Выключает режим яркого света |
|  | выкл |  |  |
| Сброс | Отсутствует | Отсутствует | Сброс к настройкам по умолчанию. |