МОНИТОР COMPIT HA2405

Меры предосторожности и техническое обслуживание

- Для очистки монитора используйте специальные влажные салфетки, предварительно отключив монитор от сети.

- Производитель рекомендует протирать экран сухой тканью и только с отключенным питанием.

- Не используйте жидкости на основе спирта или аммиака, они могут повредить экран матрицы.

- Монитор разработан с вентиляционными отверстиями на задней панели корпуса не закрывайте их и не блокируйте.

- Не устанавливайте монитор рядом с электронагревателем или обогревателем, в том числе в закрытом помещении без вентиляции.

- Во избежание повреждений, не вставляйте в технологические отверстия монитора какие-либо предметы и не распыляйте на него жидкость.

- Не устанавливайте монитор в небезопасном месте, во избежание падения, он может поврежден и может причинить вред пользователю.

- Отключите монитор от сети, если он не будет использоваться в течение длительного времени.

- Пожалуйста, не кладите тяжелые предметы на монитор или кабель питания.

- Пожалуйста, не открывайте заднюю панель монитора, так как монитор содержит ток высокого напряжения.

Комплектация:

Монитор HA2405

Блок питания

Кабель VGA

Кабель HDMI

Функции:

Для дома и офиса; Для дизайна; Для игр; Для работы с графикой.

Модель HA2405 - МОНИТОР ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО К СИСТЕМНОМУ БЛОКУ И РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПК и НОУТБУКАМИ, ЦВЕТНОЙ.

  - 16,7 млн цветов изображения высокого качества

  - Интеллектуальная настройка экрана изображения — экранное меню с простой компоновкой и удобным выбором

  - Интеллектуальные интерфейсы управления для легкой настройки

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Разъем HDMI                                           Разъем VGA                            Разъем питания

Монитор оснащен источником питания и имеет широкий диапазон напряжения питания; его можно использовать с источником питания переменного тока 100-240В 50/60 Гц 1.1А. На выходе: 12V 2.5А.

Для подключения ПК к монитору используйте разъем подключения HDMI или VGA, расположенные на интерфейсной панели монитора и соответствующие кабели, поставляемые в комплекте с монитором.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРОМ

- Панель управления на задней панели монитора имеет пять клавиш для настройки параметров монитора с помощью экранного меню.

Кнопки панели управления: • Меню/Ввод: отображение основных меню выбора.  Отображение меню управления монитором/выбор параметра

- Вниз: настройка параметров - перемещение вниз или ниже/горячая клавиша (опция) Вниз/Down – перемещение вниз

- Вверх: Настройка параметров - перемещение вверх или выше/Горячая клавиша (опция) Вверх/Up – перемещение вверх

- АВТО: выход из главного меню или, если меню нет, — автоматическая настройка. Кнопка AUTO – автоматическая настройка разрешения экрана/выход из меню

- Кнопка включения/выключения питания Кнопка Power – включение/отключение монитора

Заводские настройки регулировки – носят рекомендательный характер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА

| Модель | HA2405 |  |
| --- | --- | --- |
| Торговая марка | COMPIT™ |  |
| Диагональ монитора | 23.8” |  |
| Цвет |  | Черный |
| Видео разрешение | 1920x1080 @60HZ |  |
| Тип матрицы | IPS - Family |  |
| Видимая область дисплея | 527.04(H)×296.46(V) mm |  |
| Угол обзора от перпендикуляра | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |  |
| Динамический контраст | 1000:1 (Typ.) (TM) |  |
| Яркость（cd/m2） | 250cd/m2 |  |
| Диапазон отображения цветов | 16.7Mлн |  |
| Частота обновления | 75Hz |  |
| Порты подключения и версии | HDMI (ver. 1.4) + VGA |  |
| Время отклика | 5ms |  |
| Тип подсветки | LED backlight |  |
| Питание | AC 100-240V 50/60Hz, 1.1A |  |
| Крепление VESA | 100*100 mm |  |
| Блок питания | Внешний блок питания |  |
| Подставка | Стандарт |  |
| Размер коробки | 55*12*32cm |  |
| Вес Брутто | 3.78 кг |  |
| Вес Нетто | 2.8 кг |  |

Панель управления Меню

| Пункт главного меню | Пункт подменю |  | раздел-подменю | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯРКОСТЬ | ЯРКОСТЬ |  | ЯРКОСТЬ | Регулирует яркость |
|  | КОНТРАСТ |  | КОНТРАСТ | изображенияРегулирует контрастность изображения |
|  | ЭКО |  | СТАНДАРТ | Нормальный режим использования |
|  |  | ТЕКСТ |  | Режим для чтения текста |
|  |  | ИГРОВОЙ |  | Режим игрового приложения |
|  |  | КИНО |  | Режим для просмотров фильмов |
|  | Динамическая контрастность | Вкл. |  | Включает ДК |
|  |  | Выкл. |  | Отключает ДК |
|  | Горизонтальное позиционирование | Отсутствует |  | Регулирует горизонтальное положение изображения |
| ИЗОБРАЖЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Вертикальное позиционирование | Отсутствует |  | Регулирует вертикальное положение изображения |
|  | Фаза | Отсутствует |  | Настраивает синхронизацию изображения для уменьшения шума |
|  | Режим изображения (АСПЕКТ) | АВТО |  | Автоматически проверяет и регулирует соотношение сторон изображения |
|  |  | Широкоэкранный режим |  | Регулирует соотношение сторон изображения в широкоэкранном режиме |
|  |  | 4: 3 |  | Регулирует соотношение сторон изображения в режиме 4:3 |
| ЦВЕТ | ЦВЕТ | Теплый |  | Установите теплую цветовую температуру |
|  | ТЕМП. | Холодный |  | Установите холодную цветовую температуру |
|  |  | Пользовательская |  | Установить как пользовательскую цветовую температуру |
|  | Красный | Отсутствует |  | Точная настройка температуры красного цвета |
|  | Зеленый | Отсутствует |  | Точная настройка температуры зеленого цвета |
|  | Синий | Отсутствует |  | Точная настройка температуры синего цвета |

| Пункт главного меню | Пункт подменю | Пункт подподменю | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Экранное меню | Язык | Отсутствует | Выбор языка, отображаемого в экранном меню (Русский, Английский, Французский, Немецкий, Упрощенный Китайский, Итальянский, Испанский, Португальский, Турецкий, Польский, Голландский) |
|  | Экранное меню горизонтальное положение | Отсутствует | Регулирует горизонтальное положение Экранного меню |
|  | Часы Экранного меню | Отсутствует | Регулирует время отображения Экранного меню |
|  | ПРОЗРАЧНОСТЬ | Отсутствует | Регулирует прозрачность Экранного меню |
| Перезагрузка | АВТОРЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ | Отсутствует | Автоматически регулирует горизонтальное/вертикальное положение, фокус и синхронизацию изображения. |
|  | АВТОРЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА | Отсутствует | Настройка баланса белого |
|  | ПЕРЕЗАГРУЗКА | Отсутствует | Восстановить заводские настройки |
|  | АВТО | Отсутствует | Выбор режима энергосбережения, Отключает режим автоматическое отключения |
|  | ВЫКЛЮЧИТЬ |  |  |
| Источник сигнала |  | HDMI/VGA | Входной сигнал HDMI/VGA |